Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

| Joao Vitor Azevedo Marciano | 743554 |
| --- | --- |

Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo	740951

Experimento 02 - Implementação de um meio-somador e uso de um display de 7 segmentos como dispositivo de saída

São Carlos - SP

2017

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

| Joao Vitor Azevedo Marciano | 743554 |
| --- | --- |

Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo	740951

Experimento 02 - Implementação de um meio-somador e uso de um display de 7 segmentos como dispositivo de saída

Orientador: Fredy João Valente

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Departamento de Computação

Ciência da Computação

Laboratório de Circuitos Digitais

São Carlos - SP

2017

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Lista de quadros

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

abnTeX

ABsurdas Normas para TeX

FAQ

Frequently asked questions - Perguntas frequentes

IFSP

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Lista de símbolos

Letra grega Gama

- Lambda

- Letra grega minúscula zeta

∈Pertence

Sumário

- RESUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

- DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO . . . . . . . . .   9

2.1ETAPA 1 – Display de 7 segmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

2.2ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

2.3ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

- AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO . . . . . . .  10

3.1ETAPA 1 – Display de 7 segmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.2ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.3ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

- ANÁLISE CRÍTICA E DISCUSSÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

4.1ETAPA 1 – Display de 7 segmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

4.2ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

4.3ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

REFERÊNCIAS	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

| APÊNDICES | 13 |
| --- | --- |
| APÊNDICE A – IMAGEM DO CIRCUITO DO MEIO-SOMADOR |  |
| DE 4 BITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| ANEXOS | 16 |
| ANEXO A – DATASHEET DO COMPONENTE 7449 . . . . . . . | 17 |

8

1 Resumo

O experimento tem o objetivo de entender como implementar um meio-somador de 4 bits. Para tal, dividiu-se o experimento em 3 (três) etapas para facilitar o aprendizado.

A primeira etapa é para entender como utilizar um display de 7 (sete) segmentos, como dispositivo de saída do circuito, e como implementar algo similar ao componente TTL 7449. (Um tradutor de binario BCD para display de 7 segmentos).

A segunda etapa serve para entender como implementar um meio-somador de 1 (um) bit utilizando somente portas NAND e a saída sendo apresentada em um display de 7 (sete) segmentos.

A terceira etapa tem o objetivo de implementar um meio-somador de 4 (quatro) bits, tendo a saída apresentada em dois display de 7 (sete) segmentos.

9

2 Descrição da execução do experimento

2.1	ETAPA 1 – Display de 7 segmentos

Um display de 7 segmentos é, normalmente, formado por um conjunto de 7 LEDs (Light Emitting Diode) que podem ser acionados de maneira independente. Os LEDs estão posicionados de tal forma que permitem a representação de algarismos arábicos, incluindo os dígitos de 0 a 9. Dependendo do método de iluminação utilizado, catodo ou anodo, os LEDs acendem com Vcc alto (nível lógico 1) ou Vcc baixo (nível lógico 0), respectivamente. A placa DE1 da Altera apresenta um conjunto de 4 displays de 7 segmentos nomeados HEX0 a HEX3. O acesso a cada segmento se dá como em um vetor, com as posições variando de 0 a 6, conforme ilustra a Figura 1. Por exemplo, HEX0[0] corresponde ao segmento superior do display HEX0. Os LEDS da placa são de anodo comum e, portanto, acendem com nível lógico 0.

Um decodificador BCD para 7 segmentos é usado para receber uma entrada de 4 bits e gerar saídas que acionam os segmentos apropriados para apresentar o dígito em decimal. Nesta prática, poderia ter sido utilizado  o TTL 7449 que permite a representação dos dígitos de 0 a 9.  O Datasheet pode ser encontrado na parte final deste relatório. 
Ao invés de utilizar o modelo já pronto, optamos por criar do zero um circuito que resolvesse o problema solicitado.  Ele possui algumas portas como AND ou NOT, que podem ser substituídas facilmente por combinações de portas NAND, desde que se respeitem algumas regras:

Representação do Circuito utilizado para resolver o problema

O circuito foi obtido através da simplificação via mapa de karnaugh.

Após o deploy no kit educacional da Altera, o circuito acima apresentado demonstrou a mesma efetividade do componente TTL 7449.

Aqui expomos  uma tabela-verdade, que demonstra seu funcionamento:

| SW[1] | SW[2] | SW[3] | SW[4] | Saida em HEX0(BCD para decimal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |

Apresenta erro para as demais entradas, pois seria necessário outro display de 7 segmentos.

2.2	ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit

2.3	ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits

10

3 Avaliação dos resultados do experimento

3.1	ETAPA 1 – Display de 7 segmentos

3.2	ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit

3.3	ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits

Apresentar os resultados da simulação em software e da utilização do Kit DE1 e/ou protoboard. Utilizar figuras, descrevê-las e discuti-las.

11

4 Análise crítica e discussão

4.1	ETAPA 1 – Display de 7 segmentos

4.2	ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit

4.3	ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits

Apresentar a visão do grupo sobre o experimento, apresentando pontos fáceis e de dificuldades para a realização do mesmo. Comente se os resultados obtidos representam o comportamento esperado do grupo para o circuito, fazendo relação com o conteúdo teórico.

12

Referências

Apêndices

14

APÊNDICE A – Imagem do circuito do meio-somador de 4 bits

Date: October 15, 2017

| SW[4] | SW[3] | SW[2] | SW[1] | SW[8] | SW[7] | SW[6] | SW[5] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT | INPUT | INPUT | INPUT | INPUT | INPUT | INPUT | INPUT |  |  |  |
| VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC |  |  |  |
| PIN_W12PIN_V12PIN_M22PIN_L21 |  |  | PIN_M1PIN_M2PIN_U11INP_U12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOT | AND2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inst3 |  |  | OR2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inst |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOT | AND2 |  | inst2 |
|  |  |  |  |  |  |  | inst4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inst1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AND2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inst5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOT | AND3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inst6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOT | inst17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inst8 | NOT |  | OR4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | AND3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOT | inst9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inst7 |  | inst18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | AND3 | inst16 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inst10 |  | inst19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AND3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inst20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inst56 |
|  |  |  |  |  |  |  | AND2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inst22 |  |  |  |

OR3  AND2

inst26 inst23

AND2

|  |  |  | inst24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOT | AND3 |  |  |
|  |  |  |  | OR4 |  |
|  |  | inst35 | inst31 |  |  |
|  |  | NOT |  | NOT |  |
|  |  | inst36 |  | inst37 |  |
|  |  |  | AND3 | inst41 | AND2 |
|  |  |  | inst32 |  | inst57 |
|  |  |  | AND3 |  |  |
|  |  | NOT |  |  |  |
|  |  | inst38 | inst33 |  |  |
|  |  |  | AND3 |  |  |
|  |  | NOT |  |  |  |
|  |  | inst39 | inst40 |  |  |
|  |  |  | AND2 |  |  |
|  |  |  | inst42 |  |  |
|  |  |  | AND2 | OR3 |  |
|  |  |  | inst43 | inst45 |  |
|  |  |  | AND2 |  |  |
| inst50 | NOT |  | inst44 |  |  |
|  |  | AND3 |  |  |  |
|  |  | inst46 |  |  |  |
| NOT |  | AND3 |  | OR4 |  |
|  | inst51 | inst47 |  |  |  |
| NOT |  | AND3 |  |  |  |
|  |  |  |  | inst55 |  |
|  | inst52 | inst48 |  |  |  |
| NOT |  | AND3 |  |  |  |
|  | inst53 | inst49 |  |  |  |
| NOT |  |  |  |  |  |

inst54

MeioSomadorCompleto.bdf

AND2

inst29

AND2

NOT

inst28

inst30

AND2

inst73

AND2

inst74

Project: MeioSomadorCompleto

|  |  | NOT | OUTPUT | HEX0[0] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PIN_J2 |
|  |  |  | OUTPUT | HEX0[1] |  |
| 7449 |  | inst34 |  |  |  |
|  | OA | NOT |  |  | PIN_J1 |
|  |  |  | OUTPUT | HEX0[2] |  |
| A | OB | inst59 |  |  |  |
|  |  | NOT |  |  | PIN_H2 |
| B | OC |  |  |  |  |
|  |  | inst60 |  |  |  |
| C | OD |  | OUTPUT | HEX0[3] |  |
|  |  | NOT |  |  |  |
| D | OE | inst61 | OUTPUT | HEX0[4] | PIN_H1 |
| BIN | OF |  |  |  |  |
|  |  | NOT |  |  | PIN_F2 |
|  | OG |  |  |  |  |
| inst58 BCD TO 7SEG |  | inst62 | OUTPUT | HEX0[5] |  |
|  |  | NOT |  |  | PIN_F1 |
|  |  | inst63 |  |  |  |
|  |  | NOT | OUTPUT | HEX0[6] |  |
|  |  | inst64 |  |  | PIN_E2 |
|  |  | NOT | OUTPUT | HEX1[0] |  |
|  |  |  |  |  | PIN_E1 |
|  |  |  | OUTPUT | HEX1[1] |  |
| 7449 |  | inst66 |  |  |  |
|  | OA | NOT |  |  | PIN_H6 |
|  |  |  | OUTPUT | HEX1[2] |  |
| A | OB | inst67 |  |  |  |
|  |  | NOT |  |  | PIN_H5 |
| B | OC |  |  |  |  |
|  |  | inst68 |  |  |  |
| C | OD |  | OUTPUT | HEX1[3] |  |
|  |  | NOT |  |  |  |
| D | OE | inst69 | OUTPUT | HEX1[4] | PIN_H4 |
| BIN | OF |  |  |  |  |
|  |  | NOT |  |  | PIN_G3 |
|  | OG |  |  |  |  |
| inst65 BCD TO 7SEG |  | inst70 | OUTPUT | HEX1[5] |  |
|  |  | NOT |  |  | PIN_D2 |
|  |  | inst71 |  |  |  |
|  |  | NOT | OUTPUT | HEX1[6] |  |

| inst72 | PIN_D1 |
| --- | --- |

Page 1 of 1	Revision: MeioSomadorCompleto

Anexos

17

ANEXO A – Datasheet do componente 7449

This datasheet has been downloaded from http://www.digchip.com at this page

| 10.06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.5 Max |  |  |
| 14 | 8 |  |
|  | 5.5 |  |
| 1 | 7 | Max |
| 1.42 Max |  | 2.20 |
| 1.27 | ±0.10 |  |
| *0.42 ± 0.08 | 0.10 |  |
| 0.40 ± 0.06 | 0.15 |  |
|  | 0.12 | M |

*Dimension including the plating thickness

Base material dimension

Unit: mm

| ±0.05 | ±0.04 | 7.80 –+ 0.300.20 |
| --- | --- | --- |
| *0.22 | 0.20 | 1.15 |
|  |  | 0° – 8° |
|  |  | 0.70 ± 0.20 |

| Hitachi Code | FP-14DA |
| --- | --- |
| JEDEC | — |
| EIAJ | Conforms |
| Weight (reference value) | 0.23 g |

|  | 8.65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9.05 Max |  |  |
| 14 |  | 8 |  |
| 1 |  |  | 3.95 |
|  |  | 7 | Max |
|  | 0.635 Max |  | 1.75 |
| 1.27 |  | +0.11–0.04 |  |
|  |  | 0.14 |  |
| *0.40 ± | 0.06 |  |  |

0.15

0.25  M

*Pd plating

Unit: mm

| 050. | 6.10 –+ 0.300.10 |
| --- | --- |
| ± |  |
| 20*0. | 1.08 |
|  | 0° – 8° |
|  | 0.60 –+ 0.200.67 |

| Hitachi Code | FP-14DN |
| --- | --- |
| JEDEC | Conforms |
| EIAJ | Conforms |
| Weight (reference value) | 0.13 g |